Diffraction des rayons X (durée 1h30)

Coordinateur : Stanislav Péchev

stanislav.pechev@icmcb.cnrs.fr

ICMCB-CNRS, 87 av. du Dr A. Schweitzer, 33608 PESSAC

Brève description de la technique

Technique de caractérisation non destructive qui permet d’identifier la nature du corps étudié, ainsi que sa structure cristalline.

Le phénomène de diffraction se produit lorsque l’onde du rayonnement X rencontre le milieux périodique d’un cristal. Par conséquent, l’analyse par diffraction X concerne essentiellement la matière cristallisée et n’est pas adaptée au matériaux amorphes (verres). La relation entre les distances réticulaires dhkl dans un cristal, la longueur d’onde  des rayons X et les angles de diffraction  est exprimé par la loi de Bragg :

2dhklsin = n

En tant qu’onde électromagnétique, les rayons X interagissent avec le nuage électronique des atomes qui constituent l’échantillon cristallin. L’étude structurale repose donc sur une analyse des cartes de densités électroniques qui permet la localisation des atomes, leur identification et la reconstruction de la structure cristalline.

Les expériences de diffraction s’effectuent sur monocristaux ou sur échantillons polycristallins (poudres).

La diffraction sur poudre est un moyen rapide d’identification des phases présentes dans un échantillon.

La résolution structurale commence avec la détermination de la géométrie des cristaux et de leur symétrie ; lors de l’étape suivante on détermine la position des atomes dans l’espace pour décrire la structure.

# Contenu de l’atelier pratique

- Un exemple d’analyse de phases dans un échantillon minéral

- Démonstration de la relation entre densité électronique et intensité diffractée.

- Mise en œuvre d’une expérience de diffraction X sur monocristal.

- Résolution structurale.